山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-25 | 42 | 1.18 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-25锅炉 | 0:00 | 23.73 | 316.84 | 613.28 |  |
|  | 1:00 | 24.04 | 315.58 | 620.61 |  |
|  | 2:00 | 23.84 | 308.46 | 612.72 |  |
|  | 3:00 | 24.07 | 301.41 | 601.53 |  |
|  | 4:00 | 24.09 | 307.86 | 605.29 |  |
|  | 5:00 | 24.08 | 305.15 | 600.18 |  |
|  | 6:00 | 24.16 | 296.9 | 601.77 |  |
|  | 7:00 | 24.23 | 301.03 | 606.64 |  |
|  | 8:00 | 24.02 | 306.96 | 614.22 |  |
|  | 9:00 | 24.96 | 312.3 | 612.27 |  |
|  | 10:00 | 24.81 | 292.02 | 596.32 |  |
|  | 11:00 | 24.26 | 305.13 | 625.78 |  |
|  | 12:00 | 24.62 | 306.86 | 604.92 |  |
|  | 13:00 | 22.86 | 336.63 | 600.5 |  |
|  | 14:00 | 23.9 | 325.28 | 600.86 |  |
|  | 15:00 | 23.94 | 329 | 648.89 |  |
|  | 16:00 | 23.76 | 313.72 | 635.45 |  |
|  | 17:00 | 24.22 | 313.12 | 643.32 |  |
|  | 18:00 | 24.63 | 320.99 | 636.6 |  |
|  | 19:00 | 23.7 | 320.14 | 632.25 |  |
|  | 20:00 | 24.13 | 308.34 | 621.85 |  |
|  | 21:00 | 25 | 299.08 | 645.68 |  |
|  | 22:00 | 25.17 | 288.98 | 603.2 |  |
|  | 23:00 | 25.51 | 296.46 | 664.61 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |