山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-08 | 0—2 | 17 | 15.73 |
|  | 2—4 | 16 | 0.25 |
|  | 4—6 | 19 | 2.26 |
|  | 6—8 | 17 | 2.83 |
|  | 8—10 | 13 | 6.64 |
|  | 10—12 | 20 | 10.43 |
|  | 12—14 | 16 | 17.23 |
|  | 14—16 | 12 | 3.45 |
|  | 16—18 | 21 | 1.99 |
|  | 18—20 | 20 | 13.73 |
|  | 20—22 | 21 | 3 |
|  | 22—0 | 18 | 2.84 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-08锅炉 | 0:00 | 26.21 | 13.35 | 504.86 |  |
|  | 1:00 | 25.19 | 12.38 | 507.21 |  |
|  | 2:00 | 26.11 | 14.18 | 500.21 |  |
|  | 3:00 | 26.48 | 14.23 | 519.44 |  |
|  | 4:00 | 26.76 | 13.88 | 528.94 |  |
|  | 5:00 | 26.56 | 13.4 | 509.41 |  |
|  | 6:00 | 26.28 | 13.23 | 514.49 |  |
|  | 7:00 | 26.05 | 13.02 | 522.63 |  |
|  | 8:00 | 26.7 | 13.31 | 545.88 |  |
|  | 9:00 | 27.17 | 13.64 | 541.95 |  |
|  | 10:00 | 26.13 | 15.16 | 539.94 |  |
|  | 11:00 | 26.28 | 13.06 | 549.08 |  |
|  | 12:00 | 26.53 | 12.69 | 536 |  |
|  | 13:00 | 26.45 | 15.27 | 513.66 |  |
|  | 14:00 | 26.6 | 13.61 | 518.53 |  |
|  | 15:00 | 26.45 | 12.68 | 468.82 |  |
|  | 16:00 | 26.1 | 11.57 | 531.78 |  |
|  | 17:00 | 25.99 | 14.56 | 519.65 |  |
|  | 18:00 | 25.82 | 13.38 | 526.66 |  |
|  | 19:00 | 25.56 | 455.53 | 554.07 |  |
|  | 20:00 | 26.11 | 563.84 | 561.12 |  |
|  | 21:00 | 25.36 | 291.86 | 542.62 |  |
|  | 22:00 | 24.43 | 12.17 | 511.82 |  |
|  | 23:00 | 24.85 | 17.83 | 510.26 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |