山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-09 | 0—2 | 21 | 2.8 |
|  | 2—4 | 23 | 0 |
|  | 4—6 | 89 | 2.85 |
|  | 6—8 | 28 | 11.61 |
|  | 8—10 | 16 | 19.39 |
|  | 10—12 | 22 | 0.4 |
|  | 12—14 | 23 | 4.7 |
|  | 14—16 | 16 | 4.78 |
|  | 16—18 | 20 | 3.76 |
|  | 18—20 | 23 | 6.87 |
|  | 20—22 | 20 | 3.2 |
|  | 22—0 | 22 | 0.14 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-09锅炉 | 0:00 | 25.32 | 13.22 | 508.69 |  |
|  | 1:00 | 24.66 | 18.31 | 499.92 |  |
|  | 2:00 | 24.4 | 13.04 | 479.93 |  |
|  | 3:00 | 24.34 | 12.58 | 474.5 |  |
|  | 4:00 | 23.49 | 12.17 | 484.59 |  |
|  | 5:00 | 23.79 | 14.7 | 490.11 |  |
|  | 6:00 | 23.87 | 9.76 | 485.52 |  |
|  | 7:00 | 24.69 | 11.42 | 480.06 |  |
|  | 8:00 | 24.68 | 12.36 | 490.43 |  |
|  | 9:00 | 24.24 | 12.17 | 500.14 |  |
|  | 10:00 | 24.6 | 12.18 | 500.86 |  |
|  | 11:00 | 23.92 | 24.85 | 291.14 |  |
|  | 12:00 | 25.06 | 12.26 | 490.68 |  |
|  | 13:00 | 25.32 | 14.07 | 493.65 |  |
|  | 14:00 | 25.87 | 12.03 | 471.18 |  |
|  | 15:00 | 25.71 | 13.98 | 481.86 |  |
|  | 16:00 | 24.9 | 13.16 | 496.72 |  |
|  | 17:00 | 25.08 | 12.74 | 512.44 |  |
|  | 18:00 | 25.86 | 13.98 | 511.93 |  |
|  | 19:00 | 25.93 | 12.8 | 533.83 |  |
|  | 20:00 | 25.77 | 12.99 | 532.16 |  |
|  | 21:00 | 26.15 | 14.27 | 529.18 |  |
|  | 22:00 | 26.8 | 24.26 | 519.28 |  |
|  | 23:00 | 25.92 | 13.08 | 530.11 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |