山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-15 | 0—2 | 21 | 4.76 |
|  | 2—4 | 20 | 4.78 |
|  | 4—6 | 21 | 3.71 |
|  | 6—8 | 20 | 2.74 |
|  | 8—10 | 19 | 12.84 |
|  | 10—12 | 5 | 4.81 |
|  | 12—14 | 10 | 4.69 |
|  | 14—16 | 16 | 0.13 |
|  | 16—18 | 14 | 8.04 |
|  | 18—20 | 20 | 14.93 |
|  | 20—22 | 18 | 0.15 |
|  | 22—0 | 17 | 2.67 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-15锅炉 | 0:00 | 22.05 | 11.59 | 347.89 |  |
|  | 1:00 | 22.42 | 14.68 | 354.87 |  |
|  | 2:00 | 21.81 | 11.76 | 350.09 |  |
|  | 3:00 | 21.87 | 14.71 | 308.33 |  |
|  | 4:00 | 22.01 | 11.83 | 319.25 |  |
|  | 5:00 | 21.78 | 13.46 | 322.02 |  |
|  | 6:00 | 21.99 | 12.56 | 332.82 |  |
|  | 7:00 | 21.85 | 11.08 | 344 |  |
|  | 8:00 | 21.9 | 11.04 | 336.31 |  |
|  | 9:00 | 22.24 | 14.52 | 340.27 |  |
|  | 10:00 | 22.67 | 11.71 | 353.62 |  |
|  | 11:00 | 23.3 | 18.78 | 355.79 |  |
|  | 12:00 | 23.47 | 10.93 | 338.94 |  |
|  | 13:00 | 23.57 | 16.81 | 355.3 |  |
|  | 14:00 | 23.51 | 10.61 | 335.17 |  |
|  | 15:00 | 23.54 | 24.78 | 416.44 |  |
|  | 16:00 | 23.57 | 10.28 | 446.74 |  |
|  | 17:00 | 23.3 | 16.01 | 398.11 |  |
|  | 18:00 | 23.19 | 15.78 | 396.71 |  |
|  | 19:00 | 22.8 | 9.31 | 341.21 |  |
|  | 20:00 | 22.55 | 9.82 | 342.38 |  |
|  | 21:00 | 22.42 | 9.69 | 358.13 |  |
|  | 22:00 | 22.64 | 9.61 | 309.46 |  |
|  | 23:00 | 22.79 | 10.26 | 286.1 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |