山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-22 | 0—2 | 17 | 1.12 |
|  | 2—4 | 9 | 1.17 |
|  | 4—6 | 18 | 1.18 |
|  | 6—8 | 18 | 1.14 |
|  | 8—10 | 84 | 1.21 |
|  | 10—12 | 22 | 11.60 |
|  | 12—14 | 18 | 0.10 |
|  | 14—16 | 19 | 1.11 |
|  | 16—18 | 20 | 1.15 |
|  | 18—20 | 12 | 1.16 |
|  | 20—22 | 15 | 1.18 |
|  | 22—0 | 14 | 1.08 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-22锅炉 | 0:00 | 22.67 | 158.56 | 456.59 |  |
|  | 1:00 | 22.7 | 166.66 | 434.36 |  |
|  | 2:00 | 22.42 | 171.75 | 432.19 |  |
|  | 3:00 | 22.39 | 183.52 | 465.11 |  |
|  | 4:00 | 22.41 | 173.14 | 454.61 |  |
|  | 5:00 | 22.52 | 184.24 | 467.64 |  |
|  | 6:00 | 22.29 | 189.19 | 462.62 |  |
|  | 7:00 | 22.37 | 191.76 | 477.02 |  |
|  | 8:00 | 22.25 | 183.17 | 431.24 |  |
|  | 9:00 | 22.52 | 208.44 | 467.01 |  |
|  | 10:00 | 22.92 | 217.14 | 478.88 |  |
|  | 11:00 | 23.3 | 231.66 | 499.41 |  |
|  | 12:00 | 23.48 | 196.62 | 486.05 |  |
|  | 13:00 | 23.67 | 190.67 | 486.72 |  |
|  | 14:00 | 23.7 | 180.29 | 469.5 |  |
|  | 15:00 | 23.63 | 199.21 | 473.93 |  |
|  | 16:00 | 23.64 | 188.31 | 461.7 |  |
|  | 17:00 | 23.45 | 193.63 | 441.73 |  |
|  | 18:00 | 23.33 | 172.48 | 411.5 |  |
|  | 19:00 | 23.21 | 180.45 | 452.86 |  |
|  | 20:00 | 23.11 | 171.93 | 460.62 |  |
|  | 21:00 | 23.01 | 180.4 | 472.06 |  |
|  | 22:00 | 23.17 | 170.17 | 464.78 |  |
|  | 23:00 | 23.14 | 179.6 | 455.74 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  | SO2：19：00超标数据是因为仪器异常导致的。 |  |  |  |