山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-04 | 0—2 | 15 | 0.54 |
|  | 2—4 | 20 | 0.53 |
|  | 4—6 | 20 | 0.57 |
|  | 6—8 | 21 | 0.60 |
|  | 8—10 | 14 | 0.65 |
|  | 10—12 | 11 | 0.51 |
|  | 12—14 | 16 | 0.51 |
|  | 14—16 | 13 | 1.53 |
|  | 16—18 | 22 | 1.52 |
|  | 18—20 | 22 | 1.58 |
|  | 20—22 | 20 | 1.62 |
|  | 22—0 | 19 | 1.59 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-04锅炉 | 0:00 | 23.19 | 170.19 | 580.62 |  |
|  | 1:00 | 23.2 | 187.78 | 570.29 |  |
|  | 2:00 | 23.16 | 173.78 | 561.13 |  |
|  | 3:00 | 23.06 | 171.93 | 555.59 |  |
|  | 4:00 | 22.94 | 187.54 | 551.01 |  |
|  | 5:00 | 22.91 | 177.7 | 569.09 |  |
|  | 6:00 | 22.91 | 174.04 | 551.26 |  |
|  | 7:00 | 22.81 | 177.89 | 552.16 |  |
|  | 8:00 | 22.89 | 177.62 | 558.77 |  |
|  | 9:00 | 22.98 | 187.37 | 566.32 |  |
|  | 10:00 | 22.96 | 187.65 | 585.8 |  |
|  | 11:00 | 22.96 | 184.53 | 587.05 |  |
|  | 12:00 | 23.15 | 191.42 | 569.77 |  |
|  | 13:00 | 23.32 | 195.97 | 556.46 |  |
|  | 14:00 | 23.45 | 198.74 | 557.71 |  |
|  | 15:00 | 23.47 | 170.62 | 554.3 |  |
|  | 16:00 | 23.45 | 153.06 | 498.32 |  |
|  | 17:00 | 23.12 | 173.79 | 538.86 |  |
|  | 18:00 | 23.23 | 159.42 | 476.43 |  |
|  | 19:00 | 23.1 | 175.45 | 549.49 |  |
|  | 20:00 | 22.96 | 174.55 | 532.92 |  |
|  | 21:00 | 22.89 | 175.42 | 548.32 |  |
|  | 22:00 | 22.94 | 183.13 | 518.51 |  |
|  | 23:00 | 22.98 | 178.82 | 521.83 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |