山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-09 | 0—2 | 20 | 0.95 |
|  | 2—4 | 16 | 0.96 |
|  | 4—6 | 17 | 1.02 |
|  | 6—8 | 18 | 0.94 |
|  | 8—10 | 20 | 1.00 |
|  | 10—12 | 17 | 0.00 |
|  | 12—14 | 17 | 0.93 |
|  | 14—16 | 16 | 0.91 |
|  | 16—18 | 18 | 0.88 |
|  | 18—20 | 23 | 0.87 |
|  | 20—22 | 13 | 0.85 |
|  | 22—0 | 14 | 0.86 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-09锅炉 | 0:00 | 27.43 | 10.97 | 521.96 |  |
|  | 1:00 | 27.48 | 8.96 | 556.73 |  |
|  | 2:00 | 27.38 | 10.41 | 545.51 |  |
|  | 3:00 | 27.18 | 10.09 | 518.75 |  |
|  | 4:00 | 27.21 | 10.41 | 551.58 |  |
|  | 5:00 | 27.13 | 11.5 | 549.35 |  |
|  | 6:00 | 26.7 | 9.9 | 548.69 |  |
|  | 7:00 | 26.76 | 11.2 | 513.97 |  |
|  | 8:00 | 26.79 | 10.8 | 540.62 |  |
|  | 9:00 | 27.58 | 19.08 | 550.66 |  |
|  | 10:00 | 28.03 | 11.56 | 545.85 |  |
|  | 11:00 | 28.37 | 11.07 | 552.9 |  |
|  | 12:00 | 28.47 | 11.35 | 562.15 |  |
|  | 13:00 | 28.64 | 8.46 | 559.76 |  |
|  | 14:00 | 28.69 | 11.73 | 558.21 |  |
|  | 15:00 | 28.73 | 10.64 | 565.34 |  |
|  | 16:00 | 28.9 | 7.7 | 566.85 |  |
|  | 17:00 | 28.52 | 7.49 | 567.59 |  |
|  | 18:00 | 28.51 | 8.71 | 583.13 |  |
|  | 19:00 | 28.41 | 11.09 | 596.74 |  |
|  | 20:00 | 28.32 | 11.5 | 589.26 |  |
|  | 21:00 | 28.26 | 10.74 | 578.5 |  |
|  | 22:00 | 27.97 | 10.26 | 552.3 |  |
|  | 23:00 | 28.15 | 9.35 | 543.01 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |