山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-17 | 0—2 | 17 | 0.91 |
|  | 2—4 | 22 | 0.95 |
|  | 4—6 | 23 | 0.94 |
|  | 6—8 | 23 | 0.96 |
|  | 8—10 | 25 | 0.73 |
|  | 10—12 | 14 | 0.89 |
|  | 12—14 | 21 | 0.94 |
|  | 14—16 | 15 | 0.97 |
|  | 16—18 | 8 | 0.00 |
|  | 18—20 | 11 | 0.96 |
|  | 20—22 | 16 | 0.98 |
|  | 22—0 | 0 | 0.94 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-17锅炉 | 0:00 | 22.91 | 131.21 | 477.33 |  |
|  | 1:00 | 22.85 | 137.54 | 493.09 |  |
|  | 2:00 | 23.26 | 141.99 | 485.68 |  |
|  | 3:00 | 23.14 | 143.19 | 488.92 |  |
|  | 4:00 | 23.16 | 148.8 | 504.03 |  |
|  | 5:00 | 23.06 | 159.04 | 529.75 |  |
|  | 6:00 | 23.1 | 164.75 | 532.61 |  |
|  | 7:00 | 23.08 | 160.58 | 543.31 |  |
|  | 8:00 | 23.2 | 171.46 | 528.01 |  |
|  | 9:00 | 23.63 | 203.13 | 521.08 |  |
|  | 10:00 | 23.95 | 228.61 | 520.28 |  |
|  | 11:00 | 27.8 | 34.16 | 559.3 |  |
|  | 12:00 | 26.05 | 105.11 | 529.07 |  |
|  | 13:00 | 26.44 | 90.99 | 535.88 |  |
|  | 14:00 | 27.8 | 97.42 | 564.21 |  |
|  | 15:00 | 27.82 | 128.28 | 580.9 |  |
|  | 16:00 | 27.83 | 84.9 | 494.74 |  |
|  | 17:00 | 27.67 | 9.16 | 493.52 |  |
|  | 18:00 | 27.75 | 9.49 | 525.63 |  |
|  | 19:00 | 27.68 | 10.65 | 497.56 |  |
|  | 20:00 | 27.65 | 8.26 | 532.86 |  |
|  | 21:00 | 27.52 | 61.46 | 538.57 |  |
|  | 22:00 | 27.1 | 8.65 | 534.36 |  |
|  | 23:00 | 26.95 | 10 | 521.3 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |