山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-27 | 0—2 | 21 | 1.75 |
|  | 2—4 | 23 | 1.51 |
|  | 4—6 | 21 | 0.92 |
|  | 6—8 | 23 | 0.46 |
|  | 8—10 | 17 | 0.12 |
|  | 10—12 | 21 | 0.12 |
|  | 12—14 | 19 | 0.09 |
|  | 14—16 | 15 | 0.04 |
|  | 16—18 | 17 | 0.10 |
|  | 18—20 | 124 | 0.06 |
|  | 20—22 | 19 | 0.02 |
|  | 22—0 | 22 | 0.02 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-27锅炉 | 0:00 | 23.04 | 171.11 | 539.41 |  |
|  | 1:00 | 23.01 | 167.61 | 532.1 |  |
|  | 2:00 | 22.9 | 169.15 | 517.84 |  |
|  | 3:00 | 22.83 | 166.09 | 531.22 |  |
|  | 4:00 | 23.08 | 171.7 | 519.05 |  |
|  | 5:00 | 22.99 | 169.8 | 517.57 |  |
|  | 6:00 | 22.95 | 174.5 | 520.3 |  |
|  | 7:00 | 22.95 | 155.02 | 477.91 |  |
|  | 8:00 | 23.19 | 155.7 | 523.81 |  |
|  | 9:00 | 23.68 | 156.44 | 523.21 |  |
|  | 10:00 | 24.09 | 173.95 | 523.35 |  |
|  | 11:00 | 23.91 | 155.91 | 537.57 |  |
|  | 12:00 | 24.08 | 167.26 | 544.83 |  |
|  | 13:00 | 23.88 | 171.09 | 504.55 |  |
|  | 14:00 | 24.65 | 189.07 | 549.19 |  |
|  | 15:00 | 25.17 | 186.01 | 520.88 |  |
|  | 16:00 | 25.39 | 174.91 | 535.77 |  |
|  | 17:00 | 25.19 | 163.89 | 518.89 |  |
|  | 18:00 | 24.39 | 159.86 | 497.75 |  |
|  | 19:00 | 23.69 | 158.89 | 514.52 |  |
|  | 20:00 | 23.51 | 161.26 | 505.22 |  |
|  | 21:00 | 23.41 | 176.35 | 531.2 |  |
|  | 22:00 | 22.98 | 196.81 | 518.54 |  |
|  | 23:00 | 22.71 | 193.83 | 524.74 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |