山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-01 | 0—2 | 16 | 0.22 |
|  | 2—4 | 16 | 0.22 |
|  | 4—6 | 26 | 0.21 |
|  | 6—8 | 25 | 0.18 |
|  | 8—10 | 15 | 0.23 |
|  | 10—12 | 15 | 0.19 |
|  | 12—14 | 16 | 0.25 |
|  | 14—16 | 13 | 0.23 |
|  | 16—18 | 22 | 0.24 |
|  | 18—20 | 14 | 0.20 |
|  | 20—22 | 14 | 0.19 |
|  | 22—0 | 16 | 0.51 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-01锅炉 | 0:00 | 22.79 | 133.13 | 487.23 |  |
|  | 1:00 | 22.77 | 144.06 | 488.32 |  |
|  | 2:00 | 22.68 | 145.8 | 495.98 |  |
|  | 3:00 | 22.67 | 159.3 | 502.19 |  |
|  | 4:00 | 22.66 | 151.15 | 491.99 |  |
|  | 5:00 | 22.48 | 120.14 | 515.06 |  |
|  | 6:00 | 22.65 | 164.46 | 509.75 |  |
|  | 7:00 | 22.74 | 167.66 | 504.35 |  |
|  | 8:00 | 23.14 | 182.96 | 515.05 |  |
|  | 9:00 | 25.26 | 187.93 | 516.02 |  |
|  | 10:00 | 24.12 | 211.94 | 513.13 |  |
|  | 11:00 | 23.94 | 199.44 | 524.63 |  |
|  | 12:00 | 23.87 | 197.45 | 540.66 |  |
|  | 13:00 | 23.28 | 170.19 | 496.75 |  |
|  | 14:00 | 23.27 | 165.21 | 508.61 |  |
|  | 15:00 | 23.29 | 151.92 | 523.72 |  |
|  | 16:00 | 22.95 | 140.37 | 526.97 |  |
|  | 17:00 | 22.87 | 144.57 | 524.37 |  |
|  | 18:00 | 23.54 | 151.29 | 522.36 |  |
|  | 19:00 | 22.59 | 147.68 | 544.83 |  |
|  | 20:00 | 22.55 | 146.15 | 515 |  |
|  | 21:00 | 22.58 | 144.02 | 512.04 |  |
|  | 22:00 | 22.51 | 141.9 | 500.56 |  |
|  | 23:00 | 22.37 | 146.34 | 532.76 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |