山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-07 | 0—2 | 13 | 0.76 |
|  | 2—4 | 15 | 0.62 |
|  | 4—6 | 19 | 0.71 |
|  | 6—8 | 20 | 0.79 |
|  | 8—10 | 11 | 0.86 |
|  | 10—12 | 30 | 1.16 |
|  | 12—14 | 11 | 0.70 |
|  | 14—16 | 10 | 1.81 |
|  | 16—18 | 16 | 1.64 |
|  | 18—20 | 13 | 1.52 |
|  | 20—22 | 6 | 1.53 |
|  | 22—0 | 10 | 1.53 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-07锅炉 | 0:00 | 22.7 | 193.49 | 490.6 |  |
|  | 1:00 | 22.62 | 204.78 | 514.42 |  |
|  | 2:00 | 22.22 | 179.67 | 499.72 |  |
|  | 3:00 | 22.33 | 188.09 | 514.69 |  |
|  | 4:00 | 22.22 | 179.67 | 499.72 |  |
|  | 5:00 | 22.23 | 196.09 | 511.27 |  |
|  | 6:00 | 22.42 | 181.87 | 439.3 |  |
|  | 7:00 | 22.91 | 240.56 | 570.44 |  |
|  | 8:00 | 23.16 | 233.91 | 558.7 |  |
|  | 9:00 | 23.27 | 225.52 | 543.29 |  |
|  | 10:00 | 23.4 | 227.19 | 544.94 |  |
|  | 11:00 | 23.34 | 226.65 | 569.88 |  |
|  | 12:00 | 23.29 | 235.1 | 555.19 |  |
|  | 13:00 | 23.31 | 244.53 | 565.57 |  |
|  | 14:00 | 23.37 | 253.71 | 576.76 |  |
|  | 15:00 | 23.56 | 225.77 | 536.1 |  |
|  | 16:00 | 23.62 | 341.97 | 774.84 |  |
|  | 17:00 | 23.52 | 287.97 | 611.88 |  |
|  | 18:00 | 23.29 | 370.19 | 694.98 |  |
|  | 19:00 | 23.02 | 244.73 | 596.85 |  |
|  | 20:00 | 22.94 | 247.58 | 581.63 |  |
|  | 21:00 | 22.68 | 219.74 | 552.08 |  |
|  | 22:00 | 22.73 | 130.88 | 294.61 |  |
|  | 23:00 | 22.66 | 137.2 | 444.19 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |