山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-17 | 0—2 | 21 | 0.94 |
|  | 2—4 | 21 | 0.94 |
|  | 4—6 | 16 | 0.90 |
|  | 6—8 | 20 | 0.93 |
|  | 8—10 | 17 | 0.90 |
|  | 10—12 | 13 | 0.88 |
|  | 12—14 | 15 | 0.88 |
|  | 14—16 | 14 | 0.88 |
|  | 16—18 | 15 | 0.91 |
|  | 18—20 | 20 | 0.92 |
|  | 20—22 | 16 | 0.90 |
|  | 22—0 | 31 | 0.87 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-17锅炉 | 0:00 | 22.32 | 188.56 | 541.17 |  |
|  | 1:00 | 22.39 | 181.68 | 515.62 |  |
|  | 2:00 | 22.12 | 157.11 | 482.62 |  |
|  | 3:00 | 22.2 | 181.26 | 528.67 |  |
|  | 4:00 | 21.85 | 164.84 | 472.18 |  |
|  | 5:00 | 21.76 | 183.46 | 540.49 |  |
|  | 6:00 | 22.13 | 174.85 | 514.86 |  |
|  | 7:00 | 22.34 | 197.53 | 508.24 |  |
|  | 8:00 | 22.85 | 208.07 | 524.86 |  |
|  | 9:00 | 23.21 | 240.61 | 552.5 |  |
|  | 10:00 | 23.28 | 233.6 | 556 |  |
|  | 11:00 | 23.24 | 216.29 | 550.48 |  |
|  | 12:00 | 23.34 | 218.92 | 530.81 |  |
|  | 13:00 | 23.35 | 297.87 | 459.19 |  |
|  | 14:00 | 23.44 | 226.23 | 525.7 |  |
|  | 15:00 | 23.32 | 193.87 | 469.64 |  |
|  | 16:00 | 23.11 | 222.57 | 540.46 |  |
|  | 17:00 | 22.92 | 201.95 | 519.03 |  |
|  | 18:00 | 22.86 | 201.21 | 515.01 |  |
|  | 19:00 | 22.76 | 198.03 | 532.84 |  |
|  | 20:00 | 22.58 | 199.16 | 515.66 |  |
|  | 21:00 | 22.55 | 212.38 | 546.45 |  |
|  | 22:00 | 22.48 | 204 | 518.5 |  |
|  | 23:00 | 22.27 | 176.6 | 490.52 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |