山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-28 | 0—2 | 48 | 0.94 |
|  | 2—4 | 16 | 2.04 |
|  | 4—6 | 23 | 0.01 |
|  | 6—8 | 25 | 0.61 |
|  | 8—10 | 18 | 1.70 |
|  | 10—12 | 16 | 2.07 |
|  | 12—14 | 17 | 2.05 |
|  | 14—16 | 14 | 2.00 |
|  | 16—18 | 17 | 2.08 |
|  | 18—20 | 23 | 2.06 |
|  | 20—22 | 23 | 2.08 |
|  | 22—0 | 19 | 2.02 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-28锅炉 | 0:00 | 26.67 | 5.52 | 482.93 |  |
|  | 1:00 | 26.31 | 4.53 | 471.87 |  |
|  | 2:00 | 26.31 | 5.88 | 468.22 |  |
|  | 3:00 | 26.34 | 5.05 | 459.7 |  |
|  | 4:00 | 26.07 | 6.13 | 471.49 |  |
|  | 5:00 | 25.83 | 5.12 | 431.81 |  |
|  | 6:00 | 25.99 | 5.69 | 413.43 |  |
|  | 7:00 | 26.44 | 6.35 | 428.89 |  |
|  | 8:00 | 27.23 | 4.52 | 485.39 |  |
|  | 9:00 | 27.69 | 4.49 | 491.24 |  |
|  | 10:00 | 27.8 | 6.15 | 482.27 |  |
|  | 11:00 | 27.67 | 4.86 | 493.07 |  |
|  | 12:00 | 27.2 | 4.53 | 462.24 |  |
|  | 13:00 | 27.39 | 3.97 | 497.73 |  |
|  | 14:00 | 27.81 | 4.28 | 492.88 |  |
|  | 15:00 | 28.89 | 5.58 | 512.49 |  |
|  | 16:00 | 29.05 | 4.34 | 508.12 |  |
|  | 17:00 | 29.02 | 5.1 | 509.74 |  |
|  | 18:00 | 28.45 | 4.6 | 514.5 |  |
|  | 19:00 | 28.57 | 4.38 | 505.75 |  |
|  | 20:00 | 27.94 | 3.92 | 485.85 |  |
|  | 21:00 | 27.93 | 5.01 | 487.26 |  |
|  | 22:00 | 27.5 | 5 | 468.2 |  |
|  | 23:00 | 26.92 | 4.75 | 462.65 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |