山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-05 | 48 | 1.04 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-05锅炉 | 0:00 | 23.37 | 262.26 | 433.53 |  |
|  | 1:00 | 23.52 | 230.78 | 386.91 |  |
|  | 2:00 | 23.65 | 282.43 | 427.92 |  |
|  | 3:00 | 23.56 | 263.29 | 408.63 |  |
|  | 4:00 | 23.72 | 285.71 | 441.41 |  |
|  | 5:00 | 23.66 | 281.02 | 435.63 |  |
|  | 6:00 | 23.64 | 271.73 | 454.6 |  |
|  | 7:00 | 23.89 | 262.59 | 433.52 |  |
|  | 8:00 | 24.51 | 12.8 | 6.07 |  |
|  | 9:00 | 26.87 | 4.59 | 6.24 |  |
|  | 10:00 | 28.21 | 4.44 | 6.19 |  |
|  | 11:00 | 29.07 | 4.54 | 6.01 |  |
|  | 12:00 | 29.18 | 3.51 | 6.54 |  |
|  | 13:00 | 29.23 | 5.25 | 6.31 |  |
|  | 14:00 | 29.6 | 5.09 | 6.39 |  |
|  | 15:00 | 29.53 | 4.18 | 6.15 |  |
|  | 16:00 | 29.72 | 3.08 | 6.64 |  |
|  | 17:00 | 29.64 | 3.87 | 11.81 |  |
|  | 18:00 | 29.67 | 4.08 | 8.11 |  |
|  | 19:00 | 29.89 | 3.37 | 5.21 |  |
|  | 20:00 | 30.02 | 2.61 | 5.94 |  |
|  | 21:00 | 29.81 | 4.34 | 6.09 |  |
|  | 22:00 | 29.76 | 4.3 | 5.92 |  |
|  | 23:00 | 29.79 | 4.87 | 6.38 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  | 因春检停电，我公司于7月5日—7月7日全厂停车检修三天。预计7月8日恢复生产。 |  |  |  |