山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-08 |  |  |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 因停电春检，我公司于7月5日—7月7日全厂停车检修三天。7月8日14点锅炉恢复正常运行，23点全厂恢复生产。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-08锅炉 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 5:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 6:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 7:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 8:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 9:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 10:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 11:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 12:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 13:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 14:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 15:00 | 25.43 | 204.52 | 431.41 |  |
|  | 16:00 | 25.22 | 199.51 | 497.89 |  |
|  | 17:00 | 24.72 | 251.28 | 584.17 |  |
|  | 18:00 | 23.88 | 298.24 | 596.02 |  |
|  | 19:00 | 23.45 | 215.61 | 472.79 |  |
|  | 20:00 | 23.33 | 237.02 | 464.29 |  |
|  | 21:00 | 23.38 | 210.8 | 455.62 |  |
|  | 22:00 | 23.3 | 203.65 | 467.91 |  |
|  | 23:00 | 23.32 | 164.87 | 377.54 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  | 因停电春检，我公司于7月5日—7月7日全厂停车检修三天。7月8日14点锅炉恢复正常运行，23点全厂恢复生产。 |  |  |  |