山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-29 | 39 | 0.23 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-29锅炉 | 0:00 | 11.45 | 1.51 | 517.42 |  |
|  | 1:00 | 11.43 | 4.2 | 467.57 |  |
|  | 2:00 | 11.43 | 4 | 410.46 |  |
|  | 3:00 | 11.53 | 2.8 | 509.07 |  |
|  | 4:00 | 11.57 | 2.44 | 434.6 |  |
|  | 5:00 | 11.57 | 4.25 | 426.28 |  |
|  | 6:00 | 11.51 | 4.39 | 460.01 |  |
|  | 7:00 | 11.53 | 5.4 | 414.16 |  |
|  | 8:00 | 11.52 | 3.26 | 481.76 |  |
|  | 9:00 | 11.51 | 7.27 | 565.5 |  |
|  | 10:00 | 11.49 | 7.84 | 530.73 |  |
|  | 11:00 | 11.49 | 4.78 | 558.85 |  |
|  | 12:00 | 11.45 | 4.99 | 522.55 |  |
|  | 13:00 | 11.44 | 4.84 | 552.57 |  |
|  | 14:00 | 11.45 | 3.61 | 504.88 |  |
|  | 15:00 | 11.43 | 2.39 | 546.61 |  |
|  | 16:00 | 11.59 | 3.29 | 459.47 |  |
|  | 17:00 | 11.57 | 3.71 | 387.27 |  |
|  | 18:00 | 11.57 | 4.68 | 509.37 |  |
|  | 19:00 | 11.58 | 4.57 | 506.05 |  |
|  | 20:00 | 11.56 | 4.86 | 522.42 |  |
|  | 21:00 | 11.52 | 4.74 | 506.04 |  |
|  | 22:00 | 11.51 | 6.97 | 500.81 |  |
|  | 23:00 | 11.52 | 4.41 | 488.87 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |