山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-11 | 59 | 0.215 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-11锅炉 | 0:00 | 12.39 | 5.53 | 389.87 |  |
|  | 1:00 | 12.38 | 6.24 | 388.11 |  |
|  | 2:00 | 12.36 | 6.68 | 397.6 |  |
|  | 3:00 | 12.4 | 6.03 | 402.55 |  |
|  | 4:00 | 12.58 | 6.42 | 401.07 |  |
|  | 5:00 | 12.35 | 5.86 | 395.44 |  |
|  | 6:00 | 12.36 | 5.86 | 423.13 |  |
|  | 7:00 | 12.34 | 6.18 | 434.82 |  |
|  | 8:00 | 12.33 | 5.81 | 441.18 |  |
|  | 9:00 | 12.34 | 5.38 | 429.97 |  |
|  | 10:00 | 12.36 | 5.53 | 434.85 |  |
|  | 11:00 | 12.33 | 5.73 | 502.66 |  |
|  | 12:00 | 12.24 | 6.01 | 437.79 |  |
|  | 13:00 | 12.28 | 4.52 | 475.02 |  |
|  | 14:00 | 12.33 | 5.32 | 472.79 |  |
|  | 15:00 | 12.34 | 5.11 | 463.76 |  |
|  | 16:00 | 12.32 | 6.02 | 488.12 |  |
|  | 17:00 | 12.27 | 5.1 | 459.46 |  |
|  | 18:00 | 12.35 | 5.98 | 478.2 |  |
|  | 19:00 | 12.38 | 6.13 | 595.96 |  |
|  | 20:00 | 12.37 | 4.34 | 471 |  |
|  | 21:00 | 12.35 | 5.46 | 476.98 |  |
|  | 22:00 | 12.35 | 4.77 | 437.26 |  |
|  | 23:00 | 12.36 | 5.86 | 449.24 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |