山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-29 | 42 | 0.6 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-29锅炉 | 0:00 | 23.54 | 288.05 | 558.67 |  |
|  | 1:00 | 23.61 | 281.41 | 545.27 |  |
|  | 2:00 | 23.82 | 270.23 | 554.6 |  |
|  | 3:00 | 24.03 | 269.4 | 560.81 |  |
|  | 4:00 | 24.05 | 259.65 | 546.07 |  |
|  | 5:00 | 23.55 | 255.78 | 536.36 |  |
|  | 6:00 | 23.51 | 234.02 | 493.93 |  |
|  | 7:00 | 24.5 | 257.16 | 551.97 |  |
|  | 8:00 | 24.28 | 251.49 | 513.32 |  |
|  | 9:00 | 24.29 | 281 | 541.26 |  |
|  | 10:00 | 23.9 | 307.97 | 561.6 |  |
|  | 11:00 | 24.28 | 302.1 | 557.35 |  |
|  | 12:00 | 23.68 | 319.31 | 550.36 |  |
|  | 13:00 | 24.57 | 334.66 | 553.98 |  |
|  | 14:00 | 24.17 | 376.42 | 560.28 |  |
|  | 15:00 | 24.11 | 380.07 | 574.58 |  |
|  | 16:00 | 23.83 | 396.66 | 572.2 |  |
|  | 17:00 | 23.53 | 364.78 | 553.63 |  |
|  | 18:00 | 23.34 | 356.36 | 543.21 |  |
|  | 19:00 | 22.9 | 332.94 | 521.08 |  |
|  | 20:00 | 24.33 | 334.15 | 551.95 |  |
|  | 21:00 | 23.94 | 316.24 | 554.93 |  |
|  | 22:00 | 24.32 | 300.29 | 550.74 |  |
|  | 23:00 | 24.3 | 284.01 | 553.78 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |