山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 10月 23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月22日 | 总排口 | 手工 | COD | 45 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.65 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-22 | 45 | 0.65 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-22 01:00 | 5.22 | 27.14 | 457.7 |
| 2014-10-22 02:00 | 7.54 | 27.16 | 416.57 |
| 2014-10-22 03:00 | 4.11 | 26.34 | 424.95 |
| 2014-10-22 04:00 | 4.67 | 26.38 | 414.51 |
| 2014-10-22 05:00 | 5.13 | 26.99 | 439.91 |
| 2014-10-22 06:00 | 5.62 | 28.22 | 475.51 |
| 2014-10-22 07:00 | 5.96 | 31.38 | 498.67 |
| 2014-10-22 08:00 | 6.44 | 32.47 | 531.35 |
| 2014-10-22 09:00 | 5.45 | 33.14 | 575.74 |
| 2014-10-22 10:00 | 6.35 | 35.35 | 571.29 |
| 2014-10-22 11:00 | 7.17 | 35 | 570.51 |
| 2014-10-22 12:00 | 6.81 | 33.61 | 564.75 |
| 2014-10-22 13:00 | 4.92 | 34.03 | 555.96 |
| 2014-10-22 14:00 | 4.41 | 32.08 | 539.46 |
| 2014-10-22 15:00 | 5.9 | 33.97 | 562.5 |
| 2014-10-22 16:00 | 5.52 | 34.34 | 569.25 |
| 2014-10-22 17:00 | 4.6 | 33.7 | 551.65 |
| 2014-10-22 18:00 | 5.69 | 32.88 | 538.71 |
| 2014-10-22 19:00 | 4.29 | 31.39 | 511.16 |
| 2014-10-22 20:00 | 3.44 | 28.52 | 504.49 |
| 2014-10-22 21:00 | 3.95 | 27.74 | 510.17 |
| 2014-10-22 22:00 | 4.35 | 27.33 | 483.89 |
| 2014-10-22 23:00 | 3.71 | 27.11 | 494.16 |
| 2014-10-22 24:00 | 4.11 | 26.58 | 471.91 |
| 平均 | 5.22 | 30.53 | 509.78 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 |  |  |  |