山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-21 | 146 | 19.8 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-21 锅炉 | 0:00 | 27.76 | 8.43 | 599.59 |  |
|  | 1:00 | 27.32 | 1.56 | 586.44 |  |
|  | 2:00 | 27.24 | 1.89 | 589.27 |  |
|  | 3:00 | 27.23 | 15.04 | 598.48 |  |
|  | 4:00 | 27.3 | 2.37 | 575.54 |  |
|  | 5:00 | 27.32 | 1.57 | 578.19 |  |
|  | 6:00 | 27.24 | 55.58 | 565.35 |  |
|  | 7:00 | 27.26 | 68.18 | 588.39 |  |
|  | 8:00 | 27.07 | 1.73 | 602.96 |  |
|  | 9:00 | 27.2 | 16.96 | 645.32 |  |
|  | 10:00 | 27.35 | 2.43 | 647.35 |  |
|  | 11:00 | 27.31 | 1.15 | 661.6 |  |
|  | 12:00 | 27.36 | 8.59 | 557.93 |  |
|  | 13:00 | 27.45 | 2.23 | 550.64 |  |
|  | 14:00 | 27.4 | 2.5 | 547.55 |  |
|  | 15:00 | 27.4 | 24.49 | 575.18 |  |
|  | 16:00 | 27.39 | 5.32 | 575.32 |  |
|  | 17:00 | 27.31 | 1.22 | 563.3 |  |
|  | 18:00 | 27.32 | 1.57 | 567.21 |  |
|  | 19:00 | 27.38 | 2.03 | 612.8 |  |
|  | 20:00 | 27.27 | 1.04 | 589.08 |  |
|  | 21:00 | 27.37 | 1.68 | 614.23 |  |
|  | 22:00 | 27.35 | 1.27 | 599.01 |  |
|  | 23:00 | 27.35 | 1.31 | 618.21 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |