山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-2 | 110 | 14.87 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-2 锅炉 | 0:00 | 27.42 | 199.01 | 582.54 |  |
|  | 1:00 | 27.29 | 190.92 | 551.48 |  |
|  | 2:00 | 27.38 | 189.97 | 542.18 |  |
|  | 3:00 | 27.44 | 202.17 | 552.57 |  |
|  | 4:00 | 27.91 | 204.54 | 567.3 |  |
|  | 5:00 | 27.59 | 105.34 | 583.94 |  |
|  | 6:00 | 27.33 | 177.07 | 597 |  |
|  | 7:00 | 27.24 | 149.04 | 632.84 |  |
|  | 8:00 | 26.61 | 152.37 | 511.33 |  |
|  | 9:00 | 26.97 | 202.75 | 644.78 |  |
|  | 10:00 | 26.74 | 148.28 | 652.39 |  |
|  | 11:00 | 28.74 | 170.18 | 656.64 |  |
|  | 12:00 | 29.82 | 201.86 | 574.43 |  |
|  | 13:00 | 30.24 | 160.22 | 580.09 |  |
|  | 14:00 | 30.47 | 201.63 | 509.76 |  |
|  | 15:00 | 30.63 | 189.13 | 496.86 |  |
|  | 16:00 | 30.55 | 201.48 | 507.64 |  |
|  | 17:00 | 30.6 | 184.02 | 522.54 |  |
|  | 18:00 | 30.62 | 159.79 | 426.49 |  |
|  | 19:00 | 30.37 | 47.33 | 146.54 |  |
|  | 20:00 | 30.1 | 4.11 | 152.42 |  |
|  | 21:00 | 30.36 | 0.31 | 171.33 |  |
|  | 22:00 | 31.58 | 204.15 | 460.95 |  |
|  | 23:00 | 31.64 | 232.76 | 445.85 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |