山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-7 | 90 | 11.5 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-7 锅炉 | 0:00 | 28.05 | 128.07 | 504.54 |  |
|  | 1:00 | 27.95 | 134.74 | 482.45 |  |
|  | 2:00 | 27.91 | 134.51 | 490.05 |  |
|  | 3:00 | 27.92 | 138.94 | 473.6 |  |
|  | 4:00 | 27.93 | 169.97 | 459.86 |  |
|  | 5:00 | 27.96 | 176.72 | 438.44 |  |
|  | 6:00 | 27.94 | 163.63 | 427.7 |  |
|  | 7:00 | 27.93 | 178.58 | 466.15 |  |
|  | 8:00 | 27.96 | 162.04 | 485.28 |  |
|  | 9:00 | 27.93 | 164.76 | 500.61 |  |
|  | 10:00 | 28.08 | 199.53 | 498.37 |  |
|  | 11:00 | 28.17 | 131.4 | 510.07 |  |
|  | 12:00 | 28.13 | 74.71 | 450.08 |  |
|  | 13:00 | 28.08 | 0.19 | 468.87 |  |
|  | 14:00 | 28.08 | 81.42 | 410.05 |  |
|  | 15:00 | 28.55 | 130.57 | 437.13 |  |
|  | 16:00 | 31.07 | 146.33 | 510.06 |  |
|  | 17:00 | 28.12 | 137.33 | 545.82 |  |
|  | 18:00 | 28.09 | 150.88 | 533.93 |  |
|  | 19:00 | 28.08 | 72.74 | 494.88 |  |
|  | 20:00 | 28.16 | 2.71 | 524.09 |  |
|  | 21:00 | 28.12 | 21.89 | 547.44 |  |
|  | 22:00 | 28.07 | 90.2 | 522.28 |  |
|  | 23:00 | 28.14 | 156.64 | 561.68 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |