山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-19 | 119 | 18.5 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-19 锅炉 | 0:00 | 27.94 | 6.61 | 627.99 |  |
|  | 1:00 | 28.04 | 4.78 | 581.3 |  |
|  | 2:00 | 28.16 | 78.82 | 598.18 |  |
|  | 3:00 | 28.17 | 130.59 | 587.28 |  |
|  | 4:00 | 28.14 | 100.59 | 599.48 |  |
|  | 5:00 | 28.14 | 123.92 | 618.73 |  |
|  | 6:00 | 28.09 | 135.16 | 616.1 |  |
|  | 7:00 | 28.07 | 131.59 | 592.84 |  |
|  | 8:00 | 28.1 | 130.85 | 596.87 |  |
|  | 9:00 | 28.13 | 134.66 | 588.25 |  |
|  | 10:00 | 28.13 | 126.89 | 583.63 |  |
|  | 11:00 | 28.05 | 1.93 | 563.17 |  |
|  | 12:00 | 28.12 | 15.97 | 553.41 |  |
|  | 13:00 | 28.1 | 3.18 | 567.23 |  |
|  | 14:00 | 28.11 | 44.84 | 558.82 |  |
|  | 15:00 | 28.08 | 112.88 | 558.99 |  |
|  | 16:00 | 27.98 | 7.25 | 595.53 |  |
|  | 17:00 | 27.99 | 31.35 | 570.26 |  |
|  | 18:00 | 28.06 | 133 | 595.78 |  |
|  | 19:00 | 27.99 | 133.58 | 619.65 |  |
|  | 20:00 | 27.92 | 122.33 | 628.59 |  |
|  | 21:00 | 27.9 | 126.23 | 550.22 |  |
|  | 22:00 | 27.96 | 135.88 | 542.72 |  |
|  | 23:00 | 27.94 | 156.01 | 557 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |