山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-26 | 139 | 11.6 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-26 锅炉 | 0:00 | 27.71 | 1.34 | 606.44 |  |
|  | 1:00 | 27.57 | 1.37 | 601.81 |  |
|  | 2:00 | 27.57 | 2.17 | 576.09 |  |
|  | 3:00 | 27.54 | 2.08 | 522.84 |  |
|  | 4:00 | 27.87 | 1.67 | 556.66 |  |
|  | 5:00 | 27.7 | 8.55 | 567.77 |  |
|  | 6:00 | 27.57 | 2.74 | 576.93 |  |
|  | 7:00 | 27.77 | 1.34 | 602.34 |  |
|  | 8:00 | 27.52 | 45.19 | 589.96 |  |
|  | 9:00 | 27.54 | 122.01 | 607.43 |  |
|  | 10:00 | 27.67 | 120.71 | 577.05 |  |
|  | 11:00 | 27.76 | 127.52 | 548.77 |  |
|  | 12:00 | 27.77 | 114.27 | 553.49 |  |
|  | 13:00 | 27.7 | 121.06 | 516.69 |  |
|  | 14:00 | 27.67 | 121.74 | 505.12 |  |
|  | 15:00 | 27.71 | 130.39 | 550.86 |  |
|  | 16:00 | 27.74 | 22.07 | 555.2 |  |
|  | 17:00 | 27.78 | 102.53 | 563.07 |  |
|  | 18:00 | 27.75 | 167.76 | 575.78 |  |
|  | 19:00 | 27.78 | 171.06 | 567.96 |  |
|  | 20:00 | 27.8 | 165.82 | 532.36 |  |
|  | 21:00 | 27.5 | 129.34 | 444.69 |  |
|  | 22:00 | 27.65 | 157.72 | 538.42 |  |
|  | 23:00 | 27.9 | 122.37 | 500.16 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |