山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-28 | 136 | 20.7 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-28 锅炉 | 0:00 | 28.1 | 143.92 | 589.47 |  |
|  | 1:00 | 27.85 | 47.86 | 597.04 |  |
|  | 2:00 | 27.78 | 2.93 | 599.8 |  |
|  | 3:00 | 27.92 | 88.87 | 560.11 |  |
|  | 4:00 | 27.77 | 142.91 | 545.55 |  |
|  | 5:00 | 27.74 | 65.81 | 619.95 |  |
|  | 6:00 | 27.75 | 16.7 | 580.15 |  |
|  | 7:00 | 27.69 | 4.25 | 595.47 |  |
|  | 8:00 | 27.71 | 1.66 | 630.73 |  |
|  | 9:00 | 27.76 | 7.19 | 639.22 |  |
|  | 10:00 | 31.58 | 137.26 | 543.03 |  |
|  | 11:00 | 31.75 | 173.4 | 561.65 |  |
|  | 12:00 | 31.71 | 341.43 | 618.01 |  |
|  | 13:00 | 31.71 | 424.73 | 622.51 |  |
|  | 14:00 | 31.93 | 392.65 | 596.11 |  |
|  | 15:00 | 31.65 | 331.47 | 647.54 |  |
|  | 16:00 | 31.62 | 304.99 | 612.41 |  |
|  | 17:00 | 31.43 | 309.03 | 595.4 |  |
|  | 18:00 | 31.26 | 271.76 | 618.98 |  |
|  | 19:00 | 31.3 | 252.78 | 598.9 |  |
|  | 20:00 | 31.36 | 257.05 | 544.7 |  |
|  | 21:00 | 28.25 | 116.21 | 600.91 |  |
|  | 22:00 | 28.79 | 104.02 | 630.44 |  |
|  | 23:00 | 26.7 | 124.11 | 623.33 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |