山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-7 | 114 | 12.74 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-7 锅炉 | 0:00 | 27.38 | 161.83 | 612.16 |  |
|  | 1:00 | 27.22 | 146.08 | 557.09 |  |
|  | 2:00 | 27.7 | 147.14 | 521.15 |  |
|  | 3:00 | 27.39 | 156.34 | 588.23 |  |
|  | 4:00 | 27.55 | 132.34 | 585.76 |  |
|  | 5:00 | 32.25 | 135.72 | 567.85 |  |
|  | 6:00 | 27.4 | 152.01 | 556.52 |  |
|  | 7:00 | 27.49 | 142.55 | 532.8 |  |
|  | 8:00 | 27.55 | 175.68 | 595.27 |  |
|  | 9:00 | 27.62 | 157.53 | 597.54 |  |
|  | 10:00 | 27.45 | 120.23 | 529.11 |  |
|  | 11:00 | 27.25 | 129.7 | 605.77 |  |
|  | 12:00 | 27.31 | 125.3 | 552.74 |  |
|  | 13:00 | 27.45 | 136.4 | 580.38 |  |
|  | 14:00 | 27.41 | 133.95 | 572.84 |  |
|  | 15:00 | 27.53 | 159.06 | 567.31 |  |
|  | 16:00 | 27.56 | 126.1 | 592.52 |  |
|  | 17:00 | 27.56 | 161.73 | 577.2 |  |
|  | 18:00 | 27.44 | 144.71 | 619.84 |  |
|  | 19:00 | 27.55 | 101.72 | 553.36 |  |
|  | 20:00 | 27.29 | 139.1 | 566.2 |  |
|  | 21:00 | 27.4 | 156.59 | 565.5 |  |
|  | 22:00 | 27.45 | 164.66 | 584.37 |  |
|  | 23:00 | 27.56 | 147.29 | 580.18 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |