山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-15 | 63 | 10.46 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-15 锅炉 | 0:00 | 27.36 | 69.16 | 666.27 |  |
|  | 1:00 | 26.89 | 67.23 | 619.29 |  |
|  | 2:00 | 27.19 | 92.81 | 604.42 |  |
|  | 3:00 | 26.88 | 112.15 | 624.58 |  |
|  | 4:00 | 26.94 | 110.92 | 621.49 |  |
|  | 5:00 | 26.9 | 109.59 | 630.34 |  |
|  | 6:00 | 26.84 | 119.96 | 656.82 |  |
|  | 7:00 | 26.78 | 146.77 | 679.63 |  |
|  | 8:00 | 26.91 | 129.7 | 621.51 |  |
|  | 9:00 | 27.01 | 99.71 | 628.01 |  |
|  | 10:00 | 26.85 | 123.69 | 639.41 |  |
|  | 11:00 | 27.17 | 141.19 | 597.52 |  |
|  | 12:00 | 27.23 | 120.35 | 556.44 |  |
|  | 13:00 | 27.24 | 88.33 | 509.24 |  |
|  | 14:00 | 27.21 | 142.61 | 627.04 |  |
|  | 15:00 | 27.2 | 136.53 | 641.21 |  |
|  | 16:00 | 27.23 | 113.5 | 630.11 |  |
|  | 17:00 | 27.35 | 112.18 | 570.41 |  |
|  | 18:00 | 27.17 | 145.27 | 674.34 |  |
|  | 19:00 | 27.13 | 174.54 | 695.34 |  |
|  | 20:00 | 27.06 | 136.37 | 596.75 |  |
|  | 21:00 | 27.11 | 162.09 | 655.04 |  |
|  | 22:00 | 27.11 | 164.88 | 686.61 |  |
|  | 23:00 | 27.11 | 126.75 | 588.83 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |