山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-29 | 71 | 22.5 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-29 锅炉 | 0:00 | 27.08 | 44.08 | 617.79 |  |
|  | 1:00 | 27.03 | 1.95 | 617.19 |  |
|  | 2:00 | 26.98 | 0.83 | 632.18 |  |
|  | 3:00 | 26.97 | 1.31 | 637.81 |  |
|  | 4:00 | 26.99 | 0.84 | 550.31 |  |
|  | 5:00 | 26.96 | 0.75 | 548.59 |  |
|  | 6:00 | 26.9 | 1.08 | 534.09 |  |
|  | 7:00 | 26.92 | 7.34 | 577.46 |  |
|  | 8:00 | 27.03 | 1.03 | 619.28 |  |
|  | 9:00 | 27.05 | 1.39 | 629.06 |  |
|  | 10:00 | 27.11 | 8.64 | 537.03 |  |
|  | 11:00 | 27.13 | 1.36 | 593.89 |  |
|  | 12:00 | 27.17 | 0.98 | 565.51 |  |
|  | 13:00 | 27.19 | 4.08 | 601.23 |  |
|  | 14:00 | 27.17 | 1.47 | 600.55 |  |
|  | 15:00 | 27.2 | 1.2 | 584.95 |  |
|  | 16:00 | 27.18 | 5.55 | 625.82 |  |
|  | 17:00 | 27.03 | 0.99 | 626.26 |  |
|  | 18:00 | 27.01 | 1.16 | 595.53 |  |
|  | 19:00 | 27.04 | 3.81 | 614.59 |  |
|  | 20:00 | 27 | 2.8 | 554.27 |  |
|  | 21:00 | 27.03 | 3.85 | 577.77 |  |
|  | 22:00 | 27.1 | 44.7 | 564.49 |  |
|  | 23:00 | 27.13 | 0.67 | 604.21 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |