山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-2 | 73 | 8.62 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-2 锅炉 | 0:00 | 27.25 | 86.35 | 719.08 |  |
|  | 1:00 | 27.2 | 0.64 | 720.21 |  |
|  | 2:00 | 27.2 | 10.29 | 652.59 |  |
|  | 3:00 | 27.23 | 2.09 | 579.78 |  |
|  | 4:00 | 27.15 | 1.01 | 557.92 |  |
|  | 5:00 | 27.1 | 19.99 | 593.83 |  |
|  | 6:00 | 27.07 | 34.35 | 586.69 |  |
|  | 7:00 | 27.07 | 1.15 | 603.42 |  |
|  | 8:00 | 27.12 | 23.88 | 631.62 |  |
|  | 9:00 | 27.17 | 114.77 | 595.41 |  |
|  | 10:00 | 27.26 | 63.59 | 615.62 |  |
|  | 11:00 | 27.32 | 10.89 | 657.12 |  |
|  | 12:00 | 27.33 | 4.49 | 583.13 |  |
|  | 13:00 | 27.37 | 2.7 | 576.79 |  |
|  | 14:00 | 27.39 | 14.98 | 562.07 |  |
|  | 15:00 | 27.3 | 152.74 | 567.23 |  |
|  | 16:00 | 27.28 | 82.71 | 629.34 |  |
|  | 17:00 | 27.35 | 95.14 | 640.07 |  |
|  | 18:00 | 27.31 | 126.29 | 593.2 |  |
|  | 19:00 | 27.22 | 83.81 | 599.34 |  |
|  | 20:00 | 27.2 | 101.33 | 621.6 |  |
|  | 21:00 | 27.25 | 102.88 | 592.28 |  |
|  | 22:00 | 27.2 | 109.37 | 630.77 |  |
|  | 23:00 | 27.18 | 160.14 | 616.37 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |