山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-9 | 53 | 3.21 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-9 锅炉 | 0:00 | 26.29 | 56.71 | 694.59 |  |
|  | 1:00 | 26.31 | 1.68 | 609.59 |  |
|  | 2:00 | 26.34 | 35.4 | 556.35 |  |
|  | 3:00 | 26.44 | 97.51 | 569.41 |  |
|  | 4:00 | 26.5 | 104.44 | 512.01 |  |
|  | 5:00 | 26.43 | 107.33 | 553.72 |  |
|  | 6:00 | 26.51 | 82.94 | 528.17 |  |
|  | 7:00 | 26.58 | 82.67 | 552.67 |  |
|  | 8:00 | 26.32 | 43.16 | 626.84 |  |
|  | 9:00 | 26.4 | 1.01 | 614.74 |  |
|  | 10:00 | 26.48 | 2.48 | 634.78 |  |
|  | 11:00 | 26.57 | 12.56 | 696.04 |  |
|  | 12:00 | 26.59 | 7.1 | 554.55 |  |
|  | 13:00 | 26.57 | 2.26 | 526.44 |  |
|  | 14:00 | 26.59 | 13.85 | 583.98 |  |
|  | 15:00 | 26.62 | 20.99 | 598.92 |  |
|  | 16:00 | 26.5 | 1.52 | 562.95 |  |
|  | 17:00 | 26.52 | 3.84 | 487.96 |  |
|  | 18:00 | 26.52 | 6.19 | 573.82 |  |
|  | 19:00 | 26.51 | 5.6 | 611.11 |  |
|  | 20:00 | 26.52 | 2.14 | 594.35 |  |
|  | 21:00 | 26.57 | 110.8 | 549.34 |  |
|  | 22:00 | 26.53 | 135.47 | 567.12 |  |
|  | 23:00 | 26.58 | 150.95 | 545.18 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |