山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-22 | 80 | 18.1 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-22 锅炉 | 0:00 | 26.49 | 68.07 | 557.83 |  |
|  | 1:00 | 26.41 | 2.25 | 603.77 |  |
|  | 2:00 | 26.33 | 2.02 | 605.84 |  |
|  | 3:00 | 26.33 | 12.05 | 610.47 |  |
|  | 4:00 | 26.3 | 92.49 | 570.75 |  |
|  | 5:00 | 26.28 | 105.67 | 569.99 |  |
|  | 6:00 | 26.56 | 148.77 | 665.93 |  |
|  | 7:00 | 26.93 | 143.26 | 720.75 |  |
|  | 8:00 | 26.95 | 20.72 | 656.39 |  |
|  | 9:00 | 26.92 | 4.87 | 650.99 |  |
|  | 10:00 | 26.93 | 60.97 | 674.98 |  |
|  | 11:00 | 26.98 | 19.37 | 680.32 |  |
|  | 12:00 | 26.97 | 8.39 | 666.35 |  |
|  | 13:00 | 26.89 | 169.01 | 739.06 |  |
|  | 14:00 | 26.91 | 101.91 | 612.24 |  |
|  | 15:00 | 26.9 | 57.04 | 643.62 |  |
|  | 16:00 | 26.89 | 142.45 | 637 |  |
|  | 17:00 | 26.93 | 286.51 | 698.69 |  |
|  | 18:00 | 26.83 | 399.27 | 715.34 |  |
|  | 19:00 | 26.83 | 386.43 | 619.53 |  |
|  | 20:00 | 26.8 | 280.47 | 669.74 |  |
|  | 21:00 | 26.83 | 589.27 | 755.93 |  |
|  | 22:00 | 26.82 | 364.47 | 646.23 |  |
|  | 23:00 | 26.87 | 321.17 | 675.58 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |