山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-31 | 56 | 11.1 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-31 锅炉 | 0:00 | 27.85 | 404.87 | 598.42 |  |
|  | 1:00 | 27.78 | 332.2 | 567.36 |  |
|  | 2:00 | 27.75 | 340.11 | 597.07 |  |
|  | 3:00 | 27.75 | 319.69 | 555.64 |  |
|  | 4:00 | 27.73 | 329.2 | 557.86 |  |
|  | 5:00 | 27.8 | 327.7 | 503.2 |  |
|  | 6:00 | 27.89 | 367.13 | 581.16 |  |
|  | 7:00 | 27.87 | 266.39 | 587.29 |  |
|  | 8:00 | 27.79 | 173.04 | 572.18 |  |
|  | 9:00 | 27.8 | 251.84 | 576.89 |  |
|  | 10:00 | 27.8 | 190.77 | 590.17 |  |
|  | 11:00 | 27.81 | 157.02 | 579.22 |  |
|  | 12:00 | 27.83 | 153.18 | 552.94 |  |
|  | 13:00 | 27.87 | 225.98 | 499.44 |  |
|  | 14:00 | 27.87 | 236.97 | 551.99 |  |
|  | 15:00 | 27.83 | 200.02 | 557.48 |  |
|  | 16:00 | 27.83 | 212.41 | 593.67 |  |
|  | 17:00 | 27.77 | 203.02 | 540 |  |
|  | 18:00 | 27.85 | 220.82 | 587.53 |  |
|  | 19:00 | 27.86 | 350.55 | 605.95 |  |
|  | 20:00 | 27.84 | 415.62 | 566.12 |  |
|  | 21:00 | 27.87 | 414.21 | 526.21 |  |
|  | 22:00 | 27.85 | 450.48 | 547.96 |  |
|  | 23:00 | 27.86 | 341.98 | 503.67 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |