山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-6 | 42 | 6.64 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-6 锅炉 | 0:00 | 30.23 | 263.7 | 179.67 |  |
|  | 1:00 | 30.34 | 246.68 | 172.02 |  |
|  | 2:00 | 30.37 | 256.52 | 167.7 |  |
|  | 3:00 | 30.38 | 290.02 | 163.98 |  |
|  | 4:00 | 30.37 | 290.07 | 165.09 |  |
|  | 5:00 | 30.34 | 278.56 | 161.85 |  |
|  | 6:00 | 30.27 | 257.67 | 153.3 |  |
|  | 7:00 | 30.11 | 241.31 | 156.52 |  |
|  | 8:00 | 30.16 | 224.76 | 156.4 |  |
|  | 9:00 | 30.27 | 181.08 | 132.54 |  |
|  | 10:00 | 30.21 | 183.1 | 153.19 |  |
|  | 11:00 | 30.13 | 231.48 | 151.78 |  |
|  | 12:00 | 30.22 | 238.4 | 161.45 |  |
|  | 13:00 | 30.24 | 273.41 | 173.06 |  |
|  | 14:00 | 30.45 | 222.09 | 171.63 |  |
|  | 15:00 | 30.12 | 132.55 | 155.25 |  |
|  | 16:00 | 30 | 121.94 | 170.54 |  |
|  | 17:00 | 29.84 | 176.3 | 188.87 |  |
|  | 18:00 | 29.96 | 223.61 | 177.62 |  |
|  | 19:00 | 36 | 272.77 | 188.21 |  |
|  | 20:00 | 30.12 | 281.25 | 189.75 |  |
|  | 21:00 | 30.13 | 282.24 | 179.77 |  |
|  | 22:00 | 30.1 | 285.13 | 194.28 |  |
|  | 23:00 | 30.07 | 263.59 | 177.26 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |