山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-15 | 30 | 7.84 | 47 | 4.84 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-15 锅炉 | 0:00 | 25.47 | 256.39 | 313.64 |  |
|  | 1:00 | 24.83 | 283.99 | 315.29 |  |
|  | 2:00 | 24.75 | 324.95 | 320.69 |  |
|  | 3:00 | 24.74 | 388.37 | 334.47 |  |
|  | 4:00 | 25.65 | 393.5 | 341.07 |  |
|  | 5:00 | 25.02 | 302.97 | 346.15 |  |
|  | 6:00 | 24.95 | 192.62 | 349.11 |  |
|  | 7:00 | 24.88 | 330.73 | 341.01 |  |
|  | 8:00 | 25.75 | 180.85 | 365.02 |  |
|  | 9:00 | 27.46 | 136.35 | 330.74 |  |
|  | 10:00 | 27.01 | 229.91 | 332.37 |  |
|  | 11:00 | 26.76 | 121.91 | 320.28 |  |
|  | 12:00 | 27.08 | 148.85 | 343.33 |  |
|  | 13:00 | 27.01 | 173.09 | 329.76 |  |
|  | 14:00 | 27.49 | 180.36 | 328.86 |  |
|  | 15:00 | 27.39 | 80.96 | 323.84 |  |
|  | 16:00 | 27.69 | 32.49 | 321.49 |  |
|  | 17:00 | 27.89 | 166.57 | 328.88 |  |
|  | 18:00 | 24.5 | 119.53 | 326.04 |  |
|  | 19:00 | 24.73 | 132.51 | 322.16 |  |
|  | 20:00 | 24.68 | 90.45 | 333.88 |  |
|  | 21:00 | 24.48 | 108.11 | 328.54 |  |
|  | 22:00 | 24.87 | 51.79 | 364.31 |  |
|  | 23:00 | 25.92 | 89.81 | 434.54 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |