山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-21 | 32 | 7.71 | 49 | 2.025 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-21 锅炉 | 0:00 | 30.04 | 187.16 | 477.63 |  |
|  | 1:00 | 30.08 | 231.24 | 487.58 |  |
|  | 2:00 | 30.18 | 255.85 | 483.48 |  |
|  | 3:00 | 30.11 | 213.01 | 495.16 |  |
|  | 4:00 | 30.01 | 214.17 | 474.98 |  |
|  | 5:00 | 30.07 | 209.43 | 456.24 |  |
|  | 6:00 | 30.12 | 250.66 | 465.21 |  |
|  | 7:00 | 30.11 | 224.75 | 470.76 |  |
|  | 8:00 | 30.07 | 118.11 | 444.98 |  |
|  | 9:00 | 29.82 | 30.58 | 188.87 |  |
|  | 10:00 | 29.59 | 29.86 | 184.44 |  |
|  | 11:00 | 29.4 | 17 | 209.21 |  |
|  | 12:00 | 29.39 | 39.07 | 199.17 |  |
|  | 13:00 | 29.4 | 83.55 | 214.71 |  |
|  | 14:00 | 29.47 | 92.59 | 216.45 |  |
|  | 15:00 | 29.51 | 27.45 | 214.4 |  |
|  | 16:00 | 29.46 | 34.28 | 200.77 |  |
|  | 17:00 | 29.48 | 31.05 | 189.64 |  |
|  | 18:00 | 29.45 | 40.57 | 178.63 |  |
|  | 19:00 | 29.49 | 57.73 | 191.05 |  |
|  | 20:00 | 29.42 | 30.51 | 167.15 |  |
|  | 21:00 | 29.51 | 91.23 | 182.64 |  |
|  | 22:00 | 29.61 | 124.84 | 277 |  |
|  | 23:00 | 30.03 | 236.05 | 455.32 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |