山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-31 | 29 | 8.2 | 42 | 4.07 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-31 锅炉 | 0:00 | 28.57 | 68.59 | 276.25 |  |
|  | 1:00 | 27.49 | 9.66 | 57.79 |  |
|  | 2:00 | 27.3 | 15.02 | 75.46 |  |
|  | 3:00 | 27.28 | 6.95 | 68.1 |  |
|  | 4:00 | 28.46 | 26.66 | 465.95 |  |
|  | 5:00 | 28.78 | 44.93 | 414.97 |  |
|  | 6:00 | 28.87 | 94.9 | 450.32 |  |
|  | 7:00 | 28.9 | 14.37 | 426.28 |  |
|  | 8:00 | 28.85 | 39.05 | 460.1 |  |
|  | 9:00 | 28.84 | 34.88 | 423.88 |  |
|  | 10:00 | 28.77 | 136.3 | 465.23 |  |
|  | 11:00 | 28.73 | 63.79 | 404.71 |  |
|  | 12:00 | 28.59 | 75.8 | 374.63 |  |
|  | 13:00 | 27.75 | 29.02 | 186.43 |  |
|  | 14:00 | 27.56 | 32.96 | 190.63 |  |
|  | 15:00 | 27.47 | 25.24 | 175.78 |  |
|  | 16:00 | 27.4 | 64.6 | 195.78 |  |
|  | 17:00 | 27.35 | 22.46 | 192.96 |  |
|  | 18:00 | 27.37 | 53.61 | 190.65 |  |
|  | 19:00 | 27.35 | 21.36 | 193.31 |  |
|  | 20:00 | 27.31 | 29.38 | 214.64 |  |
|  | 21:00 | 27.28 | 15.84 | 205.29 |  |
|  | 22:00 | 27.27 | 16.77 | 189.34 |  |
|  | 23:00 | 27.3 | 16.45 | 186.12 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |