山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-25 | 33 | 8.1 | 50 | 4.9 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-25 锅炉 | 0:00 | 27.93 | 215.66 | 358.21 |  |
|  | 1:00 | 27.93 | 313.59 | 335.09 |  |
|  | 2:00 | 27.96 | 295.42 | 348.22 |  |
|  | 3:00 | 27.97 | 186.66 | 340.47 |  |
|  | 4:00 | 27.94 | 156.42 | 354.38 |  |
|  | 5:00 | 27.95 | 281.53 | 339.91 |  |
|  | 6:00 | 27.97 | 278.25 | 355.69 |  |
|  | 7:00 | 27.97 | 310.13 | 347.1 |  |
|  | 8:00 | 27.93 | 275.85 | 329.18 |  |
|  | 9:00 | 27.04 | 88.3 | 328.05 |  |
|  | 10:00 | 26.78 | 50.31 | 270.47 |  |
|  | 11:00 | 27.07 | 20.27 | 314.44 |  |
|  | 12:00 | 27.12 | 100.33 | 308.36 |  |
|  | 13:00 | 27.14 | 166.08 | 340.85 |  |
|  | 14:00 | 27.14 | 131.08 | 291.43 |  |
|  | 15:00 | 27.15 | 83.34 | 332.34 |  |
|  | 16:00 | 27.61 | 62.33 | 322.57 |  |
|  | 17:00 | 27.85 | 42.4 | 337.63 |  |
|  | 18:00 | 27.85 | 73.51 | 323.1 |  |
|  | 19:00 | 27.87 | 248.52 | 340.28 |  |
|  | 20:00 | 27.84 | 226.79 | 331.87 |  |
|  | 21:00 | 27.82 | 52.77 | 312.85 |  |
|  | 22:00 | 27.84 | 27.82 | 311.33 |  |
|  | 23:00 | 27.86 | 107.99 | 336.63 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |