山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-13 | 49 | 8.05 | 51.2 | 10.8 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-13 锅炉 | 0:00 | 28.42 | 60.29 | 445.3 |  |
|  | 1:00 | 28.35 | 58.12 | 454.89 |  |
|  | 2:00 | 29.27 | 64.24 | 473.59 |  |
|  | 3:00 | 28.95 | 44.06 | 453.83 |  |
|  | 4:00 | 29.24 | 31.64 | 447.97 |  |
|  | 5:00 | 29.65 | 2.49 | 436.47 |  |
|  | 6:00 | 28.68 | 1.37 | 420.22 |  |
|  | 7:00 | 27.92 | 1.89 | 430.93 |  |
|  | 8:00 | 28.21 | 9.63 | 436.75 |  |
|  | 9:00 | 28.58 | 1.67 | 399.88 |  |
|  | 10:00 | 28.1 | 5.72 | 405.52 |  |
|  | 11:00 | 27.54 | 1.54 | 403.82 |  |
|  | 12:00 | 27.55 | 2.78 | 394.25 |  |
|  | 13:00 | 27.76 | 2.27 | 381.25 |  |
|  | 14:00 | 28.22 | 2.63 | 395.53 |  |
|  | 15:00 | 28.07 | 1.91 | 394.3 |  |
|  | 16:00 | 27.6 | 2.38 | 369.78 |  |
|  | 17:00 | 27.08 | 1.31 | 377.62 |  |
|  | 18:00 | 27.03 | 103.36 | 353.83 |  |
|  | 19:00 | 26.97 | 15.76 | 364.71 |  |
|  | 20:00 | 26.86 | 4.4 | 323.28 |  |
|  | 21:00 | 26.76 | 1.71 | 337.95 |  |
|  | 22:00 | 27.2 | 64.17 | 389.86 |  |
|  | 23:00 | 28.14 | 71.15 | 402.06 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |