山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-3 | 01:00 | 36.89 | 1.49 | 465.67 |
|  | 02:00 | 36.06 | 1.46 | 434.44 |
|  | 03:00 | 37.67 | 1.49 | 448.05 |
|  | 04:00 | 38.11 | 1.51 | 469.84 |
|  | 05:00 | 37.75 | 1.48 | 455.22 |
|  | 06:00 | 39.43 | 1.52 | 507.54 |
|  | 07:00 | 47.3 | 1.83 | 637.17 |
|  | 08:00 | 47.99 | 1.83 | 660.61 |
|  | 09:00 | 49.18 | 1.88 | 703.64 |
|  | 10:00 | 50.31 | 1.95 | 675.88 |
|  | 11:00 | 46.08 | 1.84 | 631.65 |
|  | 12:00 | 50.88 | 2.08 | 676.68 |
|  | 13:00 | 49.54 | 2.04 | 670.97 |
|  | 14:00 | 49.53 | 2.09 | 663.56 |
|  | 15:00 | 49.7 | 2.45 | 662.12 |
|  | 16:00 | 49.97 | 2.08 | 678.07 |
|  | 17:00 | 47.27 | 1.96 | 636.06 |
|  | 18:00 | 46.05 | 1.94 | 608.67 |
|  | 19:00 | 44.1 | 1.82 | 569.69 |
|  | 20:00 | 44.56 | 1.89 | 604.6 |
|  | 21:00 | 45.13 | 1.93 | 621.32 |
|  | 22:00 | 49.83 | 2.16 | 733.28 |
|  | 23:00 | 46.59 | 2.02 | 637.73 |
|  | 24:00 | 46.12 | 1.97 | 610.02 |
| 平均 |  | 45.25 | 1.86 | 602.6 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-3 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.08 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 51.39 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 15.7 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 45 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟