山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-5 | 01:00 | 34.01 | 3.42 | 446.2 |
|  | 02:00 | 36.61 | 1.56 | 442.98 |
|  | 03:00 | 35.66 | 1.94 | 431.32 |
|  | 04:00 | 35.23 | 1.5 | 457.55 |
|  | 05:00 | 35.04 | 2.25 | 448.67 |
|  | 06:00 | 35.59 | 2.04 | 469.76 |
|  | 07:00 | 36.53 | 3.99 | 472.75 |
|  | 08:00 | 36.35 | 1.54 | 469.52 |
|  | 09:00 | 34.65 | 1.59 | 429.39 |
|  | 10:00 | 35.48 | 1.76 | 448.31 |
|  | 11:00 | 34.99 | 1.66 | 435.43 |
|  | 12:00 | 34.22 | 1.42 | 420.43 |
|  | 13:00 | 35.02 | 3.15 | 443.93 |
|  | 14:00 | 35.53 | 1.47 | 440.19 |
|  | 15:00 | 35.99 | 2.1 | 462.62 |
|  | 16:00 | 34.89 | 1.45 | 448.52 |
|  | 17:00 | 34.48 | 3.24 | 440.25 |
|  | 18:00 | 33.09 | 1.61 | 429.56 |
|  | 19:00 | 35.06 | 2.54 | 483.04 |
|  | 20:00 | 35.32 | 3.97 | 471.93 |
|  | 21:00 | 33.59 | 1.39 | 437.29 |
|  | 22:00 | 32.99 | 6.07 | 423.45 |
|  | 23:00 | 33.43 | 1.42 | 426.23 |
|  | 24:00 | 33.22 | 4.18 | 454.58 |
| 平均 |  | 34.87 | 2.39 | 447.25 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-5 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.95 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 59.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 19.78 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 29 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟