山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-14 | 01:00 | 32.69 | 127.36 | 319.95 |
|  | 02:00 | 30.54 | 148.7 | 278.03 |
|  | 03:00 | 29.3 | 138.47 | 154.75 |
|  | 04:00 | 30.7 | 146.19 | 257.22 |
|  | 05:00 | 30.42 | 143.94 | 250.32 |
|  | 06:00 | 30.91 | 150.07 | 282.07 |
|  | 07:00 | 33.95 | 140.42 | 271.38 |
|  | 08:00 | 33.1 | 467.28 | 228.38 |
|  | 09:00 | 32.95 | 157.95 | 150.19 |
|  | 10:00 | 32.94 | 157.44 | 128.69 |
|  | 11:00 | 33.13 | 154.08 | 133.16 |
|  | 12:00 | 32.74 | 150.16 | 124.4 |
|  | 13:00 | 36.98 | 108.6 | 308.06 |
|  | 14:00 | 33.89 | 116.1 | 230.46 |
|  | 15:00 | 34.14 | 145.65 | 294.06 |
|  | 16:00 | 32.58 | 153.41 | 366.65 |
|  | 17:00 | 33.7 | 136.67 | 356.71 |
|  | 18:00 | 32.4 | 118.18 | 306.41 |
|  | 19:00 | 33.26 | 119.11 | 324.19 |
|  | 20:00 | 33.51 | 99.51 | 321.21 |
|  | 21:00 | 33.01 | 101.26 | 314.02 |
|  | 22:00 | 33.18 | 86.9 | 324.45 |
|  | 23:00 | 32.95 | 82.06 | 319.6 |
|  | 24:00 | 32.88 | 90.03 | 308.42 |
| 平均 |  | 32.74 | 143.31 | 264.7 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-14 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.4 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 31.1 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 69 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟