山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-27 | 01:00 | 39.34 | 8.12 | 415.66 |
|  | 02:00 | 39.16 | 4.91 | 423.33 |
|  | 03:00 | 43.11 | 4.01 | 474.9 |
|  | 04:00 | 46.64 | 3.58 | 533.08 |
|  | 05:00 | 43.64 | 4.1 | 484.74 |
|  | 06:00 | 43.87 | 3.63 | 484.96 |
|  | 07:00 | 43.79 | 3.48 | 481.88 |
|  | 08:00 | 44.62 | 6.33 | 495.8 |
|  | 09:00 | 43.23 | 5.08 | 461.31 |
|  | 10:00 | 45.42 | 9.89 | 465.24 |
|  | 11:00 | 49.21 | 14.47 | 489.96 |
|  | 12:00 | 47.23 | 15.49 | 467.11 |
|  | 13:00 | 45.3 | 6.03 | 450.56 |
|  | 14:00 | 46.89 | 15.62 | 454.82 |
|  | 15:00 | 48.75 | 9.47 | 462.46 |
|  | 16:00 | 48.02 | 4.17 | 447.69 |
|  | 17:00 | 46.91 | 9.52 | 441.82 |
|  | 18:00 | 45.92 | 6.54 | 421.16 |
|  | 19:00 | 45.53 | 5.38 | 431.19 |
|  | 20:00 | 46.12 | 12.4 | 424.3 |
|  | 21:00 | 45.34 | 8.72 | 439.62 |
|  | 22:00 | 45.99 | 4.86 | 420.77 |
|  | 23:00 | 46.33 | 6.79 | 451.69 |
|  | 24:00 | 46.13 | 7.91 | 471.38 |
| 平均 |  | 45.27 | 7.52 | 458.14 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-27 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.4 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 83.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 18.9 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 103 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟