山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-3 | 01:00 | 35.33 | 10.88 | 440.78 |
|  | 02:00 | 35.46 | 21.43 | 414.08 |
|  | 03:00 | 35.28 | 6.42 | 414.35 |
|  | 04:00 | 35.33 | 22.1 | 420.6 |
|  | 05:00 | 35.38 | 12.02 | 401.8 |
|  | 06:00 | 35.44 | 31.86 | 399.84 |
|  | 07:00 | 35.45 | 21.45 | 392.03 |
|  | 08:00 | 35.65 | 41.26 | 396.92 |
|  | 09:00 | 35.41 | 23.93 | 390.64 |
|  | 10:00 | 35.33 | 56.41 | 396.32 |
|  | 11:00 | 35.24 | 106.3 | 389.19 |
|  | 12:00 | 35.35 | 91.02 | 393.77 |
|  | 13:00 | 35.35 | 124.82 | 390.81 |
|  | 14:00 | 35.39 | 111.72 | 354.7 |
|  | 15:00 | 35.66 | 129.2 | 354.94 |
|  | 16:00 | 36.23 | 130.01 | 386.12 |
|  | 17:00 | 36.1 | 233.84 | 386.02 |
|  | 18:00 | 35.71 | 160.05 | 301.43 |
|  | 19:00 | 35.72 | 130.33 | 395.35 |
|  | 20:00 | 35.54 | 111.38 | 372.86 |
|  | 21:00 | 35.35 | 136.58 | 393.43 |
|  | 22:00 | 35.73 | 164.31 | 381.69 |
|  | 23:00 | 35.51 | 136.13 | 416.81 |
|  | 24:00 | 35.22 | 128.55 | 408.68 |
| 平均 |  | 35.5 | 89.25 | 391.38 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年2月4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-3 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.18 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 75.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 13.7 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟