山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-4 | 01:00 | 26.91 | 200.44 | 452.3 |
|  | 02:00 | 26.89 | 211.28 | 456.27 |
|  | 03:00 | 26.95 | 221.46 | 438.85 |
|  | 04:00 | 26.95 | 228.5 | 434.22 |
|  | 05:00 | 26.97 | 218.12 | 457.93 |
|  | 06:00 | 26.91 | 215.95 | 447.84 |
|  | 07:00 | 26.91 | 221.17 | 446.78 |
|  | 08:00 | 26.94 | 220.91 | 453.28 |
|  | 09:00 | 26.95 | 221.55 | 481.82 |
|  | 10:00 | 26.93 | 218.57 | 428.72 |
|  | 11:00 | 26.98 | 216.94 | 424.22 |
|  | 12:00 | 6.94 | 243.74 | 471.64 |
|  | 13:00 | 26.93 | 216.83 | 468.16 |
|  | 14:00 | 26.97 | 225.43 | 417.02 |
|  | 15:00 | 26.98 | 215.97 | 437.96 |
|  | 16:00 | 26.96 | 234.94 | 453.71 |
|  | 17:00 | 26.98 | 234.04 | 464.27 |
|  | 18:00 | 26.97 | 201.49 | 447.53 |
|  | 19:00 | 27.01 | 204.2 | 454.99 |
|  | 20:00 | 27.04 | 171.84 | 440.07 |
|  | 21:00 | 26.99 | 175.9 | 450.94 |
|  | 22:00 | 27.02 | 234.22 | 469.56 |
|  | 23:00 | 27.15 | 240.16 | 468.02 |
|  | 24:00 | 27.23 | 216.45 | 455.9 |
| 平均 |  | 26.14 | 217.09 | 450.92 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-4 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.35 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 67.51 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.72 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 41 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟