山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-26 | 41 | 17.39 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-26 35t 锅炉 | 0:00 | 31.38 | 40.37 | 299.2 |  |
|  | 1:00 | 38.97 | 42.88 | 278.5 |  |
|  | 2:00 | 38.02 | 49.22 | 312.1 |  |
|  | 3:00 | 38.15 | 40.84 | 244.0 |  |
|  | 4:00 | 36.14 | 46.96 | 272.1 |  |
|  | 5:00 | 36.57 | 37.56 | 294.2 |  |
|  | 6:00 | 35.59 | 44.27 | 319.2 |  |
|  | 7:00 | 34.63 | 41.71 | 274.7 |  |
|  | 8:00 | 33.01 | 45.64 | 322.4 |  |
|  | 9:00 | 32.18 | 40.50 | 285.8 |  |
|  | 10:00 | 31.20 | 40.14 | 279.4 |  |
|  | 11:00 | 30.67 | 39.41 | 370.4 |  |
|  | 12:00 | 29.69 | 30.38 | 362.0 |  |
|  | 13:00 | 29.77 | 33.19 | 341.5 |  |
|  | 14:00 | 29.88 | 32.01 | 317.6 |  |
|  | 15:00 | 30.80 | 37.46 | 321.3 |  |
|  | 16:00 | 30.37 | 40.12 | 367.4 |  |
|  | 17:00 | 31.57 | 40.64 | 313.6 |  |
|  | 18:00 | 31.98 | 30.77 | 321.9 |  |
|  | 19:00 | 31.00 | 31.41 | 341.2 |  |
|  | 20:00 | 30.21 | 39.07 | 299.1 |  |
|  | 21:00 | 30.89 | 42.96 | 332.1 |  |
|  | 22:00 | 29.55 | 43.70 | 331.6 |  |
|  | 23:00 | 30.24 | 39.63 | 295.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |