山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-7 | 65 | 41.86 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-7 35t 锅炉 | 0:00 | 19.10 | 31.71 | 374.2 |  |
|  | 1:00 | 19.26 | 29.43 | 354.4 |  |
|  | 2:00 | 19.19 | 33.35 | 398.9 |  |
|  | 3:00 | 19.20 | 34.32 | 415.5 |  |
|  | 4:00 | 19.21 | 37.08 | 320.6 |  |
|  | 5:00 | 19.18 | 38.07 | 361.4 |  |
|  | 6:00 | 19.23 | 35.46 | 337.6 |  |
|  | 7:00 | 19.28 | 36.58 | 348.8 |  |
|  | 8:00 | 19.21 | 33.73 | 257.3 |  |
|  | 9:00 | 19.27 | 41.26 | 228.1 |  |
|  | 10:00 | 19.23 | 45.65 | 290.6 |  |
|  | 11:00 | 19.24 | 29.92 | 351.6 |  |
|  | 12:00 | 19.28 | 31.27 | 14.78 |  |
|  | 13:00 | 19.20 | 32.60 | 16.57 |  |
|  | 14:00 | 19.15 | 31.80 | 266.7 |  |
|  | 15:00 | 19.20 | 33.84 | 351.3 |  |
|  | 16:00 | 19.21 | 33.45 | 351.6 |  |
|  | 17:00 | 19.17 | 32.78 | 385.9 |  |
|  | 18:00 | 19.19 | 32.43 | 402.7 |  |
|  | 19:00 | 19.17 | 30.94 | 448.2 |  |
|  | 20:00 | 19.14 | 30.37 | 383.1 |  |
|  | 21:00 | 19.16 | 32.12 | 362.8 |  |
|  | 22:00 | 19.12 | 31.50 | 415.8 |  |
|  | 23:00 | 19.10 | 33.85 | 352.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |