山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-11 | 79 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-11 35t 锅炉 | 0:00 | 19.00 | 31.55 | 363.4 |  |
|  | 1:00 | 18.92 | 37.35 | 346.2 |  |
|  | 2:00 | 18.94 | 34.90 | 392.8 |  |
|  | 3:00 | 18.93 | 32.30 | 395.1 |  |
|  | 4:00 | 18.99 | 31.61 | 317.5 |  |
|  | 5:00 | 18.97 | 35.14 | 338.7 |  |
|  | 6:00 | 19.00 | 35.79 | 333.5 |  |
|  | 7:00 | 18.99 | 42.33 | 278.9 |  |
|  | 8:00 | 19.03 | 31.94 | 330.9 |  |
|  | 9:00 | 19.04 | 31.08 | 312.7 |  |
|  | 10:00 | 18.98 | 34.37 | 345.0 |  |
|  | 11:00 | 19.01 | 30.34 | 390.2 |  |
|  | 12:00 | 19.03 | 23.64 | 400.4 |  |
|  | 13:00 | 18.98 | 23.70 | 410.6 |  |
|  | 14:00 | 18.95 | 25.39 | 419.6 |  |
|  | 15:00 | 18.95 | 23.67 | 472.1 |  |
|  | 16:00 | 18.87 | 23.83 | 479.0 |  |
|  | 17:00 | 18.91 | 21.45 | 418.2 |  |
|  | 18:00 | 18.90 | 18.76 | 373.7 |  |
|  | 19:00 | 18.92 | 21.09 | 387.3 |  |
|  | 20:00 | 18.92 | 28.43 | 314.8 |  |
|  | 21:00 | 18.93 | 30.26 | 322.0 |  |
|  | 22:00 | 18.86 | 27.12 | 349.6 |  |
|  | 23:00 | 18.95 | 27.06 | 362.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |