山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-16 | 83 | 39.61 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-16 35t 锅炉 | 0:00 | 19.16 | 29.90 | 473.7 |  |
|  | 1:00 | 19.21 | 34.65 | 380.5 |  |
|  | 2:00 | 19.22 | 35.71 | 437.3 |  |
|  | 3:00 | 19.24 | 33.49 | 401.6 |  |
|  | 4:00 | 19.19 | 35.00 | 363.2 |  |
|  | 5:00 | 19.18 | 35.88 | 336.3 |  |
|  | 6:00 | 19.19 | 34.04 | 394.3 |  |
|  | 7:00 | 19.20 | 33.92 | 416.8 |  |
|  | 8:00 | 19.22 | 31.22 | 426.5 |  |
|  | 9:00 | 19.23 | 32.88 | 416.6 |  |
|  | 10:00 | 19.24 | 30.90 | 374.0 |  |
|  | 11:00 | 19.23 | 31.89 | 413.2 |  |
|  | 12:00 | 19.23 | 29.82 | 515.7 |  |
|  | 13:00 | 19.21 | 29.28 | 461.2 |  |
|  | 14:00 | 19.24 | 29.93 | 457.5 |  |
|  | 15:00 | 19.19 | 29.82 | 405.8 |  |
|  | 16:00 | 19.17 | 27.24 | 366.2 |  |
|  | 17:00 | 18.65 | 23.53 | 366.4 |  |
|  | 18:00 | 19.20 | 27.28 | 403.6 |  |
|  | 19:00 | 19.23 | 27.86 | 457.5 |  |
|  | 20:00 | 19.15 | 36.23 | 442.2 |  |
|  | 21:00 | 19.22 | 55.93 | 463.1 |  |
|  | 22:00 | 19.21 | 31.82 | 481.2 |  |
|  | 23:00 | 19.17 | 31.35 | 423.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |