山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-23 | 16 | 5.26 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-23 35t 锅炉 | 0:00 | 18.96 | 28.75 | 408.4 |  |
|  | 1:00 | 18.93 | 27.09 | 427.1 |  |
|  | 2:00 | 18.96 | 26.82 | 439.1 |  |
|  | 3:00 | 18.97 | 26.99 | 384.2 |  |
|  | 4:00 | 18.96 | 26.87 | 386.4 |  |
|  | 5:00 | 18.94 | 26.86 | 373.2 |  |
|  | 6:00 | 18.93 | 28.31 | 336.9 |  |
|  | 7:00 | 18.99 | 30.07 | 389.9 |  |
|  | 8:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 9:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 10:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 11:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 12:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 13:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 14:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 15:00 | 18.92 | 35.26 | 401.6 |  |
|  | 16:00 | 18.94 | 40.21 | 356.1 |  |
|  | 17:00 | 19.03 | 29.96 | 352.7 |  |
|  | 18:00 | 18.98 | 30.82 | 363.0 |  |
|  | 19:00 | 18.99 | 33.61 | 468.9 |  |
|  | 20:00 | 18.98 | 34.02 | 419.8 |  |
|  | 21:00 | 18.98 | 30.27 | 389.0 |  |
|  | 22:00 | 19.02 | 30.82 | 405.6 |  |
|  | 23:00 | 19.04 | 29.29 | 365.6 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |