山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   15   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.15 | 总排口 | 手工 | COD | 31.7 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.68 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-15 | 01:00 | 9.48 | 78.31 | 381.2 |
|  | 02:00 | 9.41 | 73.19 | 354.7 |
|  | 03:00 | 9.44 | 75.66 | 406.9 |
|  | 04:00 | 9.51 | 69.98 | 350.8 |
|  | 05:00 | 9.52 | 74.94 | 359.7 |
|  | 06:00 | 9.5 | 67.85 | 402.0 |
|  | 07:00 | 9.42 | 78.28 | 308.0 |
|  | 08:00 | 9.56 | 69.91 | 321.5 |
|  | 09:00 | 9.53 | 73.53 | 227.1 |
|  | 10:00 | 9.52 | 69.0 | 248.8 |
|  | 11:00 | 9.49 | 63.71 | 362.0 |
|  | 12:00 | 9.45 | 50.61 | 527.2 |
|  | 13:00 | 9.3 | 58.29 | 300.3 |
|  | 14:00 | 9.28 | 60.58 | 164.1 |
|  | 15:00 | 9.34 | 59.41 | 302.4 |
|  | 16:00 | 9.31 | 52.85 | 387.8 |
|  | 17:00 | 9.29 | 54.98 | 341.9 |
|  | 18:00 | 9.26 | 69.93 | 341.8 |
|  | 19:00 | 9.26 | 72.62 | 402.9 |
|  | 20:00 | 9.24 | 72.89 | 395.0 |
|  | 21:00 | 9.22 | 78.78 | 352.5 |
|  | 22:00 | 9.21 | 76.94 | 432.0 |
|  | 23:00 | 9.23 | 76.63 | 353.9 |
|  | 24:00 | 9.12 | 81.52 | 394.9 |
| 平均 |  | 9.37 | 69.18 | 350.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |